61П - 2	(Урал электрон 2Т)

D, мм =1246	Ng, л.с. =5	n, об/мин =	6200	I ред =3	U, м/с =135

V0, км/ч	0	40	70	90

ϕ07, гр	4,9	5,6	7,6	9,6

T, кг		27	19	14	12

КПД		0,7	0,59	0,75	0,79

61Л - 2	(EOS 100)

D, мм =1310	Ng, л.с. =20,4	n, об/мин =	9200	I ред =3,5	U, м/с =180

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	9,1	8,7	9,1	9,8	11,4	13,4

T, кг		70	58	48	42	34	28

КПД		0,7	0,52	0,65	0,73	0,79	0,82

64Л - 2	(EOS 100)

D, мм =1370	Ng, л.с. =20,4	n, об/мин =	9200	I ред =3,5	U, м/с =189

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	7	6,8	7,4	8,2	9,9

T, кг		73	59	49	43	35

КПД		0,7	0,52	0,65	0,73	0,8

61Л – 3  (moster 185)

D, мм =1246	Ng, л.с. =25 	n, об/мин =	7800	I ред =2,75	U, м/с =185

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	7,1	7,4	8,2	9,1	10,8

T, кг		81	67	56	49	40

КПД		0,74	0,55	0,61	0,69	0,75

61П – 3  (H&E R125 NG)

N, л.с.=22    D=1246 мм   n, об/мин=9800   I ред.=3,6;   U, м/с=178

V, км/ч          0             40            70             90

Fi07, гр.       6,9           7,2            8              8,9

T, кг.            79            65            54             47

КПД           0,78         0,59          0,65           0,73

64П – 2  (H&E R125 NG)

N, л.с.=22    D=1306 мм   n, об/мин=9800   I ред.=3,6;   U, м/с=185

V, км/ч          0             40            70             90          120

Fi07, гр.	9,7 	        9   	  9,4	          10	   11,4

T, кг.            77            65            55              49           40

КПД           0,73         0,56         0,66           0,75        0,82

C-max-27л.с.

20 КВт / 27 л.с. / 7900 об/мин

22 Н*м / 7700 об/мин

61Л – 3  (С-Мах)

D = 1294 мм,  Ng = 27 л.с.,  n = 7900 об/мин,  I = 3,18,  U = 168 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,8	10,9	11,6	12,4	14,1

T, кг		87	74	63	56	47

КПД		0,74	0,58	0,64	0,73	0,82

64Л – 2   (С-Мах)

D = 1306 мм,  Ng = 27 л.с.,  n = 7900 об/мин,  I = 2,8,  U = 193 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,7	10,2	10,6	11,1	12,4

T, кг		85	73	63	56	47

КПД		0,71	0,56	0,64	0,73	0,82

64Л – 3   (С-Мах)

D = 1306 мм,  Ng = 27 л.с.,  n = 7900 об/мин,  I = 3,18,  U = 170 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,1	10,3	11,1	11,9	13,6

T, кг		88	74	63	56	46

КПД		0,74	0,57	0,64	0,73	0,8

61Л – 3  (MZ-34)

N, л.с.=27,5    D=1246 мм   n, об/мин=6250   I ред.=2,5;   U, м/с=163

V, км/ч          0             40            70             90            120

Fi07, гр.     12,4          11.8         12.3          12,9          14.4

T, кг.            88            76            65             58             48

КПД           0,76          0,6          0,64           0,73          0,81

61Л - 2

D, мм =1246	Ng, л.с. =27,5	n, об/мин =	6250	I ред =2,05	U, м/с =199

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	10,2	9,8	10,1	10,6	11,8

T, кг		84	72	62	55	46

КПД		0,71	0,56	0,61	0,7	0,78

64Л - 2

D, мм =1306	Ng, л.с. =27,5	n, об/мин =	6250	I ред =2,05	U, м/с =208

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	8	7,8	8,2	8,8	10

T, кг		88	74	63	55	46

КПД		0,73	0,56	0,62	0,71	0,79

61Л – 3  (MZ-34)

N, л.с.=27,5    D=1294 мм   n, об/мин=6250   I ред.=2,5;   U, м/с=169

V, км/ч          0             40            70             90            120

Fi07, гр.      10.3         10.2         10.7          11,4           13

T, кг.            91            77            66             58             48

КПД           0,77          0,6          0,64           0,73          0,81

64Л – 3   (MZ-34)

N, л.с.=27,5    D=1306 мм   n, об/мин=6250   I ред.=2,5;   U, м/с=171

V, км/ч          0             40            70             90          120

Fi07, гр.	 9,8	       9,7	 10,3	          11	   12,7

T, кг.            91            77            66             58           48

КПД           0,76         0,59         0,64           0,73        0,81

69Л-3   (MZ-34)

N, л.с.= 27,5   D=1406 мм   n, об/мин=6250   I ред.=2,5;  U, м/с=176

V, км/ч          0             40            70           90

Fi07, гр.	 7,8           7,8           8,4          9,1

T, кг.            92           77             64           56

КПД           0,76         0,58         0,63         0,71

74П - 3	(Cosmos 300)

D = 1506 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 3,04,  U = 195 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	7,6	7,8	8,5	9,2	10,7

T, кг		119	100	85	75	63

КПД		0,73	0,57	0,62	0,71	0,79

81П - 2	(Cosmos 300)

D = 1646 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 3,04,  U = 213 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	7,8	7,8	8,2	8,8	10,2

T, кг		125	104	87	77	63

КПД		0,72	0,55	0,64	0,73	0,79

61Л – 3  (Polini Thor 100)

N, л.с.=20,5    D=1246 мм   n, об/мин=8900   I ред.=3,43;   U, м/с=169

V, км/ч          0             40            70             90            120

Fi07, гр.       7,7           7,9           8,7            9,6           11,5

T, кг.            75            62            51             45             36

КПД           0,78          0,59          0,66           0,74          0,81

61Л – 3  (Polini Thor 130)

N, л.с.=21,5    D=1246 мм   n, об/мин=8800   I ред.=3,43;   U, м/с=167

V, км/ч          0             40            70             90            120

Fi07, гр.       8,3           8,4           9,2            10             12

T, кг.            76            63            52             46             38

КПД           0,77         0,59          0,66          0,74          0,81

64Л – 2  (Polini Thor 130)

N, л.с.=21,5    D=1306 мм   n, об/мин=8800   I ред.=3,43;   U, м/с=175

V, км/ч          0             40            70             90            120

Fi07, гр.      11,6         10,5         10,7          11,3          12,7

T, кг.            73            63            54             47             39

КПД            0,7          0,56         0,67           0,76          0,84

64П – 3  (Polini Thor 200)

D, мм =1306	Ng, л.с. =29 	n, об/мин =	7400	I ред =2,8	U, м/с =8	181

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	8,8	9,1	9,8	10,7	12,4

T, кг		94	79	67	60	50

КПД		0,75	0,58	0,62	0,71	0,78

69П-2   (Polini Thor 200)

D, мм =1406	Ng, л.с. =29 	n, об/мин =	7400	I ред =2,8	U, м/с =195

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	10,3	9,8	10,1	10,7	12

T, кг		95	81	69	62	51

КПД		0,7	0,55	0,64	0,73	0,81

74П- 2  (Polini Thor 200)

D, мм =1506	Ng, л.с. =29	  n, об/мин =7400	I ред =2,8	U, м/с =208

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	7,1	6,9	7,4	8,1	9,5

T, кг		100	83	69	61	50

КПД		0,71	0,54	0,64	0,72	0,79

64П-2   (Polini Thor 202)

D = 1306 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8500 об/мин,  I = 2,8,  U = 208 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, град.	10,9	10,4	10,6	11,1	12,1	13,5

T, кг		99	86	75	68	58	49

КПД		0,7	0,57	0,6	0,7	0,8	0,84

64П-2   (Polini Thor 202)

D = 1354 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8500 об/мин,  I = 2,8,  U = 215 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, град.	9,2	8,9	9,2	9,6	10,7	12,3

T, кг		103	88	76	68	57	49

КПД		0,72	0,57	0,61	0,7	0,78	0,84

69П-2   (Polini Thor 202)

D = 1406 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8500 об/мин,  I = 2,8,  U = 223 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, град.	7,6	7,4	7,8	8,3	9,4	11

T, кг		106	90	77	68	57	48

КПД		0,72	0,57	0,62	0,7	0,78	0,83

64П - 3  (Polini Thor 250)

D = 1306 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,8,  U = 183 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	11,2	11,3	11,8	12,4	13,8

T, кг		108	94	82	73	62

КПД		0,73	0,59	0,6	0,69	0,78

64П - 3 ступица 44-6  (Polini Thor 250)

D = 1354 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,8,  U = 190 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	9,6	9,7	10,4	11	12,4

T, кг		111	95	82	74	62

КПД		0,74	0,58	0,6	0,7	0,78

69П-3   (Polini Thor 250)

D = 1406 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,8,  U = 197 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,1	8,3	8,9	9,6	11,1

T, кг		115	97	83	74	62

КПД		0,75	0,58	0,61	0,7	0,78

74П – 2  (Polini Thor 250)

D = 1506 мм,  Ng = 36 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,8,  U = 211 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	9,4	9,1	9,3	9,8	10,9

T, кг		114	99	85	76	64

КПД		0,69	0,56	0,62	0,72	0,81

69П-3   (Polini Thor 303)

D = 1406 мм,  Ng = 38 л.с.,  n = 8000 об/мин,  I = 2,8,  U = 210 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, град.	6,7	7	7,6	8,3	9,7	11,5

T, кг		119	101	86	77	64	54

КПД		0,75	0,58	0,6	0,69	0,76	0,81

74Л – 2  (Polini Thor 303)

D = 1506 мм,  Ng = 38 л.с.,  n = 8000 об/мин,  I = 2,8,  U = 225 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, град.	7,9	7,7	8	8,4	9,5	11

T, кг		120	102	88	79	66	56

КПД		0,71	0,55	0,61	0,71	0,79	0,84

64П - 2	  (Polini Thor 202)

D, мм =1306	Ng, л.с. =33	   n, об/мин =8500	   I ред =2,8	 U, м/с =208

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	9,3	8,5	8,8	9,2	10,3

T, кг		99	85	74	66	55

КПД		0,7	0,56	0,59	0,68	0,76

64П - 3	(SKYENGINES ARES-260)

D, мм =1354	Ng, л.с. =42 	n, об/мин =11200 	I ред =3,8	U, м/с =209

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	7,6	7,7	8,2	8,8	10,1	11,7

T, кг		123	105	91	82	69	59

КПД		0,74	0,58	0,57	0,66	0,75	0,8

74П - 2	(SKYENGINES ARES-260)

D, мм =1506	Ng, л.с. =42 	n, об/мин =11200 	I ред =3,8	U, м/с =232

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	7,6	7,4	7,6	8	9	10,5

T, кг		128	110	94	84	71	60

КПД		0,7	0,56	0,59	0,68	0,77	0,81

74П – 2  (COSMOS 300)

N, л.с.=36    D=1554 мм   n, об/мин=7500   I ред.=3;   U, м/с=203

V, км/ч          0             40            70             90           120

Fi07, гр.       8.8           8.4           8.5            8.9           9.9

T, кг.           113          100           86             76            63

КПД           0,66         0,54         0,63          0,72          0,79

69П – 3  (COSMOS 300)

N, л.с.=36    D=1406 мм   n, об/мин=7500   I ред.=3;   U, м/с=184

V, км/ч          0             40            70             90           120

Fi07, гр.       9,2            9             9,4            10           11,4

T, кг.           115           98            84             74            62

КПД           0,75         0,59         0,62           0,7          0,78

64П – 2  (SR SKY 1.1S SPORT-STEEL)

N, л.с.=26    D=1306 мм   n, об/мин=11200   I ред.=4;   U, м/с=191

V, км/ч          0             40            70             90

T, кг.            85            73            63             56

КПД           0,71         0,57         0,64           0,74

61П – 3  (SR SKY 1.1S SPORT-STEEL)

N, л.с.=26    D=1246 мм   n, об/мин=11200   I ред.=4;   U, м/с=183

V, км/ч          0             40            70             90

T, кг.            87            74            62             52

КПД           0,78          0,6          0,63          0,72

64Л – 3 (BLACK BULL)

N, л.с.=33   D=1306 мм   n, об/мин=8000   I ред.=3;  U, м/с=182

V, км/ч         0            40            70           90           120

Fi07, гр.	9,7	     9,6	           10	    10,7	12,1

T, кг.           100         88            76           67            56

КПД          0,76          0,6          0,62        0,71         0,79

69П-3   (BLACK BULL)

N, л.с.= 33   D=1406 мм   n, об/мин=8000   I ред.=3,3;  U, м/с=178

V, км/ч          0             40            70            90          120

Fi07, гр.	 8,9           8,8            9,2           9,9          11,4

T, кг.            107          90             76            67            55

КПД            0,76         0,59          0,63         0,71        0,78

74Л – 2  (BLACK BULL)

N, л.с.=33    D=1506 мм   n, об/мин=8000   I ред.=3;   U, м/с=209

V, км/ч          0             40            70             90           120

Fi07, гр.       8,3           7,9           8,1            8,6           9,8

T, кг.           110           92            77             68            56

КПД           0,73         0,56         0,63          0,71          0,78

74Л – 2  (Hirth F-33)

N, л.с.=24,5    D=1506 мм   n, об/мин=6000   I ред.=2,58;   U, м/с=182

V, км/ч          0             40            70             90           120

Fi07, гр.       8,5            8            8,3            8,9           10,3

T, кг.           85           73             61             53            43

КПД           0,69         0,54         0,68          0,76          0,81

69П-3   Hirth F 33)

N, л.с.= 24,5   D=1406 мм   n, об/мин=6000   I ред.=2,7;  U, м/с=178

V, км/ч          0             40            70            90

Fi07, гр.	 8,5           8,5            9,1           9,9

T, кг.            88            73             60            52

КПД            0,76         0,57          0,66         0,74

74Л – 3  (Hirth F 33)

N, л.с.=24,5    D=1506 мм   n, об/мин=6000   I ред.=3;   U, м/с=158

V, км/ч          0             40            70             90

Fi07, гр.       8,7           8,6           9,2           10,2

T, кг.            90            75             61             53

КПД           0,74          0,56         0,68          0,76

## Simonini

Максимальная мощность

33 л.с. при 7000 об./мин.

Редуктор

ремённый поликлиновой, 1:2,34

64Л – 2

D, мм =1306	Ng, л.с. =33 	n, об/мин =	7000	I ред =2,34	U, м/с =205

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	10,7	10,2	10,4	10,9	11,9

T, кг		97	84	73	66	56

КПД		0,71	0,57	0,61	0,7	0,79

64Л – 2

D, мм =1354	Ng, л.с. =33 	n, об/мин =	7000	I ред =2,34	U, м/с =212

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	8,7	8,3	8,6	9,1	10,2	11,7

T, кг		100	85	73	66	55	46

КПД		0,71	0,56	0,61	0,7	0,78	0,82

64Л – 2  (Simonini EVO)

D = 1306 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 7200 об/мин,  I = 2,34,  U = 210 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,4	9,9	10,2	10,7	11,7

T, кг		100	86	75	68	57

КПД		0,71	0,57	0,6	0,7	0,78

69Л-2   (Simonini EVO)

N, л.с.= 33   D=1406 мм   n, об/мин=7200   I ред.=2,42;  U, м/с=218

V, км/ч          0             40            70            90

Fi07, гр.	 6,6           6,3           6,6           7,1

T, кг.            101          86            74             65

КПД             0,7          0,55         0,61          0,69

61Л-3   (Simonini EVO)

N, л.с.= 33   D=1246 мм   n, об/мин=7200   I ред.=2,42;  U, м/с=194

V, км/ч          0             40            70            90           120

Fi07, гр.	  8             8,1           8,7           9,3          10,7

T, кг.            99            86            73             65           55

КПД            0,77         0,61         0,6            0,7          0,78

61Л - 3	(SIMONINI MINI 2 EVO)

D, мм =1294	Ng, л.с. =33	  n, об/мин =8000	I ред =3	U, м/с =181

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	10	10	10,5	11,2	12,6

T, кг		99	84	72	64	54

КПД		0,73	0,57	0,59	0,68	0,76

61Л - 3

D = 1246 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8000 об/мин,  I = 2,68,  U = 195 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	9,1	9,3	9,9	10,5	11,9

T, кг		101	86	74	66	56

КПД		0,76	0,6	0,59	0,68	0,77

64Л - 3	(SIMONINI MINI 2 EVO)

D, мм =1306	Ng, л.с. =33 	n, об/мин =	8000	I ред =3	U, м/с =182

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	9,7	9,9	10,5	11,2	12,7

T, кг		101	86	74	66	55

КПД		0,74	0,59	0,61	0,7	0,78

64Л - 3

D = 1306 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8000 об/мин,  I = 2,68,  U = 204 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	7	7,3	8	8,7	10,2

T, кг		103	87	74	66	56

КПД		0,75	0,58	0,59	0,68	0,77

69Л- 2

D = 1406 мм,  Ng = 33 л.с.,  n = 8000 об/мин,  I = 2,68,  U = 220 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,1	7,9	8,2	8,7	9,9

T, кг		106	90	77	69	58

КПД		0,72	0,57	0,62	0,71	0,8

74Л - 3	(SIMONINI MINI 2 EVO)

D, мм =1506	Ng, л.с. =33 	n, об/мин =	8000	I ред =3	U, м/с =210

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	7,9	7,7	8	8,6	9,8

T, кг		107	90	76	67	56

КПД		0,7	0,55	0,63	0,72	0,79

61Л – 2  (simonini mini 2+)

D, мм =1246	Ng, л.с. =25 	n, об/мин =	7200	I ред =2,3	U, м/с =204

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	8,2	8,1	8,4	9	10,3	12,1

T, кг		80	67	56	50	41	34

КПД		0,73	0,56	0,61	0,7	0,77	0,81

61Л – 2  (simonini mini 2+)

D = 1246 мм,  Ng = 25,5 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,45,  U = 200 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	9,7	9,4	9,7	10,3	11,5

T, кг		81	69	59	52	44

КПД		0,73	0,57	0,63	0,72	0,81

64П – 2  (simonini mini 2+)

D = 1306 мм,  Ng = 25,5 л.с.,  n = 7500 об/мин,  I = 2,45,  U = 209 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	7,4	7,3	7,8	8,4	9,8

T, кг		83	70	59	52	43

КПД		0,72	0,56	0,63	0,72	0,79

64П – 2  (simonini mini 2+)

D = 1306 мм,  Ng = 24,5 л.с.,  n = 7000 об/мин,  I = 2,45,  U = 195 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	9,2	8,9	9,3	10	11,3

T, кг		81	68	58	51	42

КПД		0,72	0,55	0,65	0,73	0,8

64Л – 3  (simonini mini 3)

D, мм =1306	Ng, л.с. =34 	n, об/мин =	7000	I ред =2,49	U, м/с =192

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,7	8,9	9,6	10,3	11,7

T, кг		103	88	75	67	57

КПД		0,75	0,59	0,6	0,69	0,78

69Л – 2  (simonini mini 3)

D, мм =1454	Ng, л.с. =34 	n, об/мин =	7000	I ред =2,49	U, м/с =214

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,6	8,3	8,6	9,1	10,3

T, кг		108	91	78	70	58

КПД		0,72	0,56	0,63	0,72	0,8

Simonini Victor 1

Мощность,  48 л.с.   при  6200 об/мин.

81Л - 3

D = 1694 мм,  Ng = 48 л.с.,  n = 6200 об/мин,  I = 2,8,  U = 196 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,4	8,6	9,3	10	11,5

T, кг		155	130	110	97	81

КПД		0,75	0,58	0,63	0,71	0,79

78Л0.К1 - 3

D = 1614 мм,  Ng = 48 л.с.,  n = 6200 об/мин,  I = 2,8,  U = 187 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,7	11,2	12	12,8	14,4

T, кг		150	127	109	97	81

КПД		0,75	0,59	0,62	0,71	0,79

Simonini Victor 1 Super

Мощность,  54 л.с.   при  6200 об/мин.

77Л- 3

D = 1614 мм,  Ng = 54 л.с.,  n = 6200 об/мин,  I = 2,68,  U = 196 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	10,2	10,4	11	11,6	12,9

T, кг		160	137	119	106	90

КПД		0,74	0,58	0,6	0,69	0,78

81Л - 3

D = 1694 мм,  Ng = 54 л.с.,  n = 6200 об/мин,  I = 2,68,  U = 205 м/с

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, град.	8,3	8,5	9,1	9,7	11,1

T, кг		168	141	120	107	90

КПД		0,75	0,58	0,61	0,7	0,78

69Л-2   (Hirth f23)

D, мм =1406	Ng, л.с. =45 	n, об/мин =	6500	I ред =2	U, м/с =239

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	7,9	7,7	7,9	8,3	9,2	10,5

T, кг		127	109	95	86	73	62

КПД		0,71	0,57	0,57	0,67	0,76	0,8

64Л – 3  (соло 210)

N, л.с.=14,9    D=1354 мм   n, об/мин=6000   I ред.=2,55;   U, м/с=167

V, км/ч           0           40           70           90

Fi07, гр.	   8           7,6          8,3          9,2

T, кг.             60           49           39          34

КПД             0,73        0,53        0,72       0,79

61П- 2

D, мм =1294	Ng, л.с. =20 	n, об/мин =	9200	I ред =3,5	U, м/с =178

V0, км/ч	0	40	70	90	120	150

ϕ07, гр	9,6	9,1	9,6	10,3	12,1	14,1

T, кг		69	57	48	42	34	28

КПД		0,7	0,53	0,65	0,73	0,8	0,82

64П- 2

D, мм =1354	Ng, л.с. =20 	n, об/мин =	9200	I ред =3,5	U, м/с =186

V0, км/ч	0	40	70	90	120

ϕ07, гр	7,4	7,2	7,9	8,7	10,5

T, кг		72	58	48	42	34

КПД		0,71	0,52	0,66	0,74	0,8